# 臭氧发生器

臭氧发生器采用UV灯实现臭氧生成。采用光度计检测臭氧浓度，调节UV灯电压实现浓度控制。可产生浓度高达5000ppb的臭氧。产生的臭氧属于紫外光度一级标准品，适用于臭氧分析仪和传递标准的校准。

仪器特点：

- 采用进口UV灯及控制变压器，寿命长、稳定性好。

- 臭氧量大小可调节，采用光度计检测臭氧浓度，调节UV灯电压实现浓度控制。

- 操作简便，随用随制，持续产生臭氧。

- 响应时间低至 20 秒。

- 臭氧发生器流量高达 6 L/min。

- 温度和压力校正。

- 具有对外数据交互接口。

- 具有大屏幕触摸交互屏。

主要技术参数：

- 数据显示：7寸大显示屏，实现数据的实时显示。

- 数据输出：具有SR485接口，可以实现数据的通讯。

- 通讯协议：Modbus RTU标准协议

- 量程范围： 0 至 0.05 至 200ppm；0 至 0.1 至 400mg/m3

- 流量输出：1 - 6L/min.

- 线性度： 满量程的 ±1%

- 精密度： 1ppb

- 响应时间： 20 秒（10 秒平均时间）

- 量程漂移： 每月 <1％（满量程）

- 零漂移： <1ppb

- 零噪音： 0.25ppb RMS

- 工作温度：-10℃至80℃

- 工作湿度：95%湿度

- 工作电源：220V 50Hz交流电源