# 在线式多组分气体分析仪

在线式多组分气体分析仪提供对混合气体中多种组分进行动态的连续检测。采用模块化设计，可以检测组分数量根据需要可灵活配置，最多可达6种成分。并实现流量的自动控制及数据远传。

仪器特点：

- 采用最新半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器，24位ADC数据采集芯片，测量精度为业内最高水平

- 采用7寸工业级触摸屏，分辨率为800x640，开机后自动检测传感器、各主要芯片、元器件的工作状态。

- 可根据使用需要切换量程及计量单位。

- 模块化设计，同时检测1-6种气体，传感器按需选配，并在屏幕上同时显示各种气体的浓度和报警状态。

- 内置强力真空泵，抽气距离达5米，可在微负压环境下工作，合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰。

- 仪器除了检测气体浓度外，还具备压力、温度、湿度等环境数据检测。

- 具有过压保护、过充保护、短路保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能。

- 全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性。

- 全中文操作菜单，简单实用。

- 具有全量程范围内温度补偿功能，并且带有：电源、气泵、报警、故障等状态指示灯。

- 具备远程传输及上位通讯功能，具备RJ45接口，只需一根网线即能实现远程操作及监视。

主要技术参数：

- 检测气体： 支持氧气、氢气、炭氢等多种不同气体，传感器任意组合，支持电化学、红外、顺磁等气传感器。

- 对外交互：拥有RJ45接口实现远程数据通讯，具备触摸屏可现实就地操作。

- 通讯协议：Modbus TCP标准协议。

- 检测方式： 泵吸式，内置强力真空泵，流速：2L/min，抽气距离5-8米，可在微负压环境下工作

- 测量范围： 视具体传感器而定，最小量程0-1PPM，最大量程0-100%VOL

- 分 辨 率： 0.001ppm（0-10ppm）、0.01%VOL（0-100%VOL）

- 检测精度： ≤±3% 线性误差： ≤±1%

- 响应时间： ≤20秒（T90） 零点漂移： ≤±1%（F.S/年）

- 恢复时间： ≤20秒 重 复 性： ≤±1%

- 检测模式： 实时检测、定时检测可设置；如果是定时检测，屏幕显示定时周期内的气体平均浓度值

- 校准模式： 共设六级目标点校准功能，充分保证测量的准确性和线性

- 气泵模式： 标准模式、真空模式可设置；可在微负压环境下工作，不会对传感器造成影响

- 工作温度： -30 ～ 60℃

- 工作湿度： ≤95%RH，无冷凝

- 工作压力： -20Kpa ～ 100Kpa

- 防护等级： IP65

- 工作电源： 220V 50Hz交流电源