呼出酒精含量探测器检定校准装置

呼出酒精含量探测器检定校准装置用于对酒检仪进行精度校验的仪器。利用不同温度和压力下酒精蒸汽饱和度一定的特行，先加热到较高温度，再控制压力和温度使其饱和来配置标准浓度的酒精气体。

产品特点：

- 7寸TFT 彩屏，全中文用户界面，可触摸操作。

- 具有对外以太网操作接口额上位机操作软件。

- 高精度配置各种浓度的含酒精气体，最多可显示 3位小数

- 用户可自行选择 mg/L、mg/100mL、%BAC、‰BAC及其他定制单位

- 具备个传感器及设备自检功能，保证装置的正确输出。

- 具备数据校准、参数配置、报警设置等各种功能。

- 具备输出修正、记录及显示功能。

主要技术参数：

- 传感器：压力传感器、温湿度传感器等均采用进口高进度传感器。

- 显示方式：采用7寸工业级触摸屏，分辨率为800x640，全中文用户界面。

- 对外接口：具备RJ45接口及上位交互软件

- 通讯协议：Modbus TCP标准协议。

- 预热时间：小于 20 秒（常温下）

- 响应时间：< 0.400 mg/l 时不大于 8 秒

- 工作温度：-20℃-70℃（推荐：-20℃-40℃）

- 储存温度：-40℃-85℃

- 报警点设置：具有自检、显示和报警功能，报警点可现场设置

- 工作电源：220V 50Hz 交流电源